芜湖造船厂试制车间工程施工招标

技术规格书

招标人： 芜湖造船厂有限公司

2024 年  1  月  8  日

### 1 、工程概况

本工程为位于安徽省芜湖市弋江区峨溪路1号芜湖造船厂厂区内。

本工程包括试制车间土建工程，钢结构工程，室内照明工程、设计费及第三方树木补偿费等，详见工程量清单内容。

本工程工期：试制车间1月15日开工，工期32天，完工时间2月18日。

### 2、工程自然条件

2.1 自然条件及对外交通

本工程所在地处于亚热带湿润季风气候区北缘，气候温和湿润，雨量适中，四季分明。全年有三个明显降雨期，4至5月春雨，6至7月梅雨，9至10月秋雨。历年平均气温15.9℃；历年最高气温41.2℃；历年最低气温  -14.3℃。年平均降雨量1244mm；年最大降水量1779.1mm；年最小降雨量697.9mm；年平均降雨135.9天，多集中在4~8月份，占全年的61.3%左右；年平均日降水量≥25mm的天数为12.5天。历年平均降雪天数为9.8天。常风向为NE，频率14％；次常风向为SW，频率10％；强风向为N、NNE、WSW、WNW，风速18米／秒；次强风向为NE、ENE，风速17米／秒；年平均风速2.9米／秒。历年平均绝对湿度16.3毫巴；历年最大绝对湿度41.6毫巴；历年最小绝对湿度0.8毫巴；历年平均相对湿度78％；历年最小相对湿度8％。

2.2 现场施工条件

施工用水、电由甲方提供接入点，结算时按总造价的0.4%扣除水电费。

3、工程承包范围

本工程范围应包括施工图纸内容但不限于：

3.1试制车间工程：土建基础、钢柱、钢梁、钢屋架、镀锌檩条、彩钢板屋面、屋面泛水、室内照明及给水。

3.2本工程范围不包括： 外接动力电缆及设备行车。

# 4、一般技术要求和规程规范

## 4.1  一般技术要求

4.1.1  乙方施工所用的材料、设备和工程质量的检验、验收应符合本技术协议中引用的国家标准或行业颁布的技术标准、规程、规范。

4.1.2  当本技术协议的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术协议的规定为准。

4.1.3  本工程技术协议中引用的标准和规程规范在合同执行期间，若国家和行业进行重新修订，则按修订后的标准和规程规范执行。

4.1.4验收标准执行符合建筑工程施工质量验收统一标准，同时响应奇瑞控股工程质量控制手册验收提纲。让步验收按单项造价的50%扣款。

4.1.5施工过程产生的垃圾，需及时清运，甲方可二次利用的，堆放至甲方指定地点，不可二次利用的，施工单位需运至厂外自行处理。

4.1.6施工人员需购买100万元意外伤害保险，签订安全协议后方可施工。

## 4.2  规程规范

下述标准、规程规范是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准和规程规范。在施工过程中，如果下述标准、规程规范有修改或重新颁布，则涉及强制性条款部分将按照新条文执行。

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程测量规范 | GBJ 50026-2007 |
| 2 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2013 |
| 3 | 建筑现场临时用电安全技术规范 | JGJ46-95 |
| 4 | 建筑施工安全检查标准 | JGJ59-2011 |
| 5 | 建设工程施工现场供用电安全规范 | GB50194-2014 |
| 6 | 道路工程术语标准 | GBJ124-88 |
| 7 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ80-91 |
| 8 | 混凝土小型空心砌块墙体建筑构造 | 05J102-1 |
| 9 | 铝合金门窗 | 02J603-1 |
| 10 | 钢结构质量验收规范 | 50205-2020 |

5、施工做法

5.1试制车间工程：

5.1.1可参照现有试制车间建筑图及结构图；

5.1.2基础及钢结构见施工图；

5.1.3钢柱及钢梁为马钢及优于马钢的品牌的H型钢

5.1.4檩条为镀锌檩条、镀锌量180g/m2；

5.1.5屋面板及泛水采用0.6mm厚镀锌彩板。

5.2所有焊缝均为二级焊缝、油漆一底两面（防锈底漆，灰色醇酸面漆）

5.3投标人需考虑围护、覆盖等措施，并做好保洁工作。

6、甲供材料范围

6.1本工程无甲供材

# 7、设备及材料选择

7.1乙方所选主要材料及设备，应满足国家有关规范和标准要求。

7.2设备及材料应选用国际或国内知名品牌产品，主材选用详见下表：

| 序号 | 设备/材料 | 型号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面镀锌檩条 | 220*75*20*2.5 |  |
| 2 | 墙面镀锌檩条 | 220*75*20*2.2 |  |
| 3 | 彩钢瓦 | 0.6mm |  |